A. LÝ THUYẾT.

Câu 1: Phát biểu định luât Ôm. Viết công thức biểu diễn định luật Ôm.

I: Cường độ dòng điện (A)

U: Hiệu điện thế (V)

R: Điện trở ()

I: Cường độ dòng điện (A)

U: Hiệu điện thế (V)

R: Điện trở ()

* Định luât Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

* Công thức:               trong đó:

Câu 2: Điện trở là gì? Ý nghĩa của điện trở.

* Trị số  không đổi đối với mỗi dây dẫn, được gọi là điện trở của dây dẫn đó.

Ký hiệu điện trở:			hoặc

* Ý nghĩa của điện trở: Điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn.

Câu 3: Định luật Ôm cho các đoạn mạch:

1. Đoạn mạch nối tiếp: R1 nt R2 nt ... nt Rn

- Cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc nối tiếp có giá trị như nhau tại mọi điểm.

I = I1 = I2 = ... = In

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.

U = U1 + U2 + ... + Un

- Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp bằng tổng các điện trở thành phần.

Rtđ = R1 + R2 + ... + Rn

* Hệ thức:

2. Đoạn mạch song song:  R1 // R2 // ... // Rn

- Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các đoạn mạch rẽ.

I = I1 + I2 + ... + In

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mắc song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch thành phần.

U = U1 = U2 = ... = Un

- Nghịch đảo điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song bằng tổng nghịch đảo các điện trở thành phần.

* Nếu chỉ có R1 // R2 thì:

* Hệ thức:

3. Đoạn mạch hỗn hợp:

| a. R1 nt (R2 // R3) R1 nt R23 |  | b. (R1 nt R2) // R3 R12 // R3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (R2 // R3): I23 = I3 + I2 U23 = U2 = U3 | R1 nt R23: I = I1 = I23 U = U1 + U23 Rtđ = R1 + R23 | (R1 nt R2): I12 = I1 = I2 U12 = U1 + U2 R12 = R1 + R2 | R12 // R3: I = I12 + I3 U = U12 = U3 |

Câu 4: Điện trở của dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào những yếu tố của dây dẫn? Viết biểu thức biểu diễn sự phụ thuộc ấy. Ý nghĩa của điện trở suất.

* Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây dẫn, tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.

R: điện trở dây dẫn ()

ℓ: chiều dài dây dẫn (m)

S: tiết diện của dây (m2)

: điện trở suất (.m)vì những lợi ích sauiện năng và...? vì những lợi ích sauiện năng và...?

R: điện trở dây dẫn ()

ℓ: chiều dài dây dẫn (m)

S: tiết diện của dây (m2)

: điện trở suất (.m)vì những lợi ích sauiện năng và...? vì những lợi ích sauiện năng và...?

* Công thức:          trong đó:

* Ý nghĩa của điện trở suất:

- Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài là 1m và có tiết diện là 1m2.

- Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt.

Câu 5: Biến trở là gì? Kể tên các loại biến trở. Nêu cấu tạo của biến trở con chạy.

* Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và được dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

* Các loại biến trở: biến trở con chạy, biến trở tay quay, biến trở than (chiết áp)…

Kí hiệu biến trở:

* Cấu tạo của biến trở con chạy: gồm con chạy C và cuộn dây dẫn bằng hợp kim có điện trở suất lớn (nikêlin hay nicrom), được quấn đều đặn dọc theo một lõi bằng sứ.

* Nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy: Biến trở được mắc nối tiếp vào mạch điện, một đầu đoạn mạch nối với một đầu cố định của biến trở, đầu kia của đoạn mạch nối với con chạy C. Khi dịch chuyển con chạy C làm thay đổi số vòng dây và do đó thay đổi điện trở của biến trở có dòng điện chạy qua. Do đó, cường độ dòng điện trong mạch sẽ thay đổi.

Câu 6: Định nghĩa công suất điện. Viết công thức tính công suất điện. Ý nghĩa của số vôn và số oát ghi trên dụng cụ điện.

: công suất điện (W)

U: hiệu điện thế (V)

I: cường độ dòng điện (A)

: công suất điện (W)

U: hiệu điện thế (V)

I: cường độ dòng điện (A)

* Công suất điện của một đoạn mạch bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện qua nó.

* Công thức:     = U.I        trong đó:

Nếu đoạn mạch có điện trở R thì:   = I2.R  hoặc  =

* Ý nghĩa của số vôn và số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện:

- Số vôn ghi trên dụng cụ điện là hiệu điện thế định mức của dụng cụ đó, nếu vượt quá hiệu điện thế này thì dụng cụ đó có thể bị hỏng.

- Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là công suất điện của dụng cụ này khi nó hoạt động bình thường.

Ví dụ: Trên một bóng đèn có ghi 220V – 100W nghĩa là:

• 220V là hiệu điện thế định mức của đèn.

• 100W là công suất định mức của đèn (khi đèn sử dụng ở hiệu điện thế 220V thì công suất điện của đèn là 100W và khi đó đèn hoạt động bình thường).

Câu 7: Khi sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn hoặc lớn hơn hiệu điện thế định mức thì có ảnh hưởng gì đến các dụng cụ điện? Nêu biện pháp khắc phục.

* Tác hại:

+ Đối với một số dụng cụ điện thì việc sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng đối với một số dụng cụ khác nếu sử dụng dưới hiệu điện thế định mức có thể làm giảm tuổi thọ của chúng.

+ Khi sử dụng hiệu điện thế lớn hơn hiệu điện thế định mức, dụng cụ sẽ đạt công suất lớn hơn công suất định mức. Việc sử dụng như vậy sẽ làm giảm tuổi thọ của dụng cụ hoặc gây cháy nổ rất nguy hiểm.

* Biện pháp:

+ Khi sử dụng các dụng cụ điện trong gia đình cần sử dụng đúng công suất định mức, cần đặt vào dụng cụ điện đó hiệu điện thế đúng bằng hiệu điện thế định mức.

+ Cần sử dụng máy ổn áp để bảo vệ các thiết bị.

*

B

A

R1

R2

+

–

B

A

R1

R2

+

–

B. BÀI TẬP

Bài 1. Cho mạch điện như hình vẽ.

Biết R1 = 4, R2 = 6, UAB = 18V

a. Tính điện trở tương đương và cường độ dòng điện qua đoạn mạch AB.

b. Mắc thêm R3 = 12 song song với R2.

a. Vẽ lại sơ đồ mạch điện.

b. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB khi đó.

c. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính khi đó.

Bài 2. Hai điện trở R1 = 15Ω và R2 = 10Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 18V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở.

Bài 4. Tính:

a. Điện trở của một sợi dây nhôm dài 100m tiết diện 4mm2.

b. Điện trở của dây nikelin dài 16m, có tiết diện tròn, đường kính là 0,4mm.

Bài 5. Một dây dẫn được làm bằng đồng dài 100m, tiết diện 0,1mm2 được mắc vào HĐT 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

Bài 6. Một gia đình mỗi ngày sử dụng một bếp điện có điện trở 55 để đun nước. Biết bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220V.

Tính công suất điện của bếp.

Bài 7. Trên bếp điện có ghi 220V – 1100W.

a. Bếp điện cần được mắc vào HĐT là bao nhiêu để bếp hoạt động bình thường?

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua bếp khi đó.

d. Dây điện trở của bếp điện trên làm bằng nicrom có điện trở suất 1,10.10–6.m, có tiết diện 0,45mm2. Tính chiều dài của dây làm điện trở này.