ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 ( Năm học 2022-2023)

MÔN CÔNG NGHỆ

Khối 9:

*Giới hạn các bài:

-Bài 2 : Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.

-Bài 3 : Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện.

-Bài 4: sử dụng đồng hồ đo điện

-Bài 5 : Nối dây dẫn điện.

-Bài 6: Lắp mạch điện bảng điện

I/ Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng nhất (mỗi phương án trả lời đúng 0,5 điểm)

Ví dụ: *Câu hỏi. :  Dây dẫn  điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì:

A. Để đảm bảo an toàn  điện                         B. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.

C. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc      D. Không thuận tiện khi sử dụng

*Câu hỏi :Vật liệu cách điện là:

A. Nhựa, sành, nhôm ;			    B. Nhựa, gỗ, cao su.

C. Tôn, gỗ, sứ ;				    D. Cao su, nhựa, đồng

*Câu hỏi. Đồng hồ điện được dùng để đo công suất mạch điện là:

| A. Oát kế. B. Ampe kế. | C. Vôn kế. D. Ôm kế. |
| --- | --- |

*Câu hỏi :Trong mạch điện gia đình  thì cầu chì được mắc được mắc như thế nào ?

A. Cầu chì mắc trên dây trung hòa và sau công tắc

B. Cầu chì mắc trên dây pha và sau công tắc

C. Cầu chì mắc trên dây pha và trước công tắc

D. Cầu chì mắc trên dây trung hòa và trước công tắc

*Câu hỏi :Để kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà ta cần kiểm tra những gì ?

- Kiểm tra dây dẫn điện			B. Kiểm tra cách điện của mạng điện

- Kiểm tra thiết bị điện, đồ dùng điện	D. Tất cả đều đúng

II/ Tự luận ( 7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm):

- Nêu công dụng của đồng hồ đo điện? Tại sao người ta phải lắp vôn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp?

- b,Em hãy mô tả cấu tạo của dây dẫn điện và dây cáp điện?

- ) Hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau

Câu 2 (2,0 điểm):

a) Em hãy cho biết có mấy loại mối nối dây dẫn điện?

b) Hãy nêu các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện? Nêu quy trình chung nối dây dẫn điện?

Câu 3 (3,0 điểm):

Để vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện ta sẽ  tiến hành theo mấy bước?

Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của mạch điện bảng điện?